手持式室内3D扫描仪
机器人室内环境建模方案报告

| 学生姓名 | 黄志雁、罗瑾仪 |
| --- | --- |
| 专业班级 | 23电子实验 |
| 指导教师 | 王慧元 |
| 日期 | 2026/5/12 |
| 报告性质 | 开题报告 |
| 技术路线 | LiDAR + 视觉相机 + IMU 多传感器融合 |

一、解决什么问题

在服务机器人、巡检机器人和移动机器人进入室内环境执行任务之前，通常需要先获得准确、完整的环境地图，才能进一步完成自主定位、导航规划、避障和任务调度。传统二维栅格地图主要表达平面占据关系，难以完整反映墙体高度、门窗位置、桌椅障碍物以及空间层次；若仅依靠机器人自身在运行过程中边走边建图，又容易受到机体运动约束、视角受限和局部遮挡影响，导致建图效率低、局部信息缺失，影响后续部署质量。

本项目要解决的核心问题，是如何在机器人部署前快速获取可复用的室内三维环境模型。普通相机能够记录颜色和纹理，但缺乏稳定尺度；单一 LiDAR 能较好获取几何距离与空间轮廓，却缺少视觉细节和语义信息；IMU 可以感知设备运动状态，但无法单独完成环境建图。因此，单一传感器难以同时满足室内环境建模对几何精度、纹理表达和运动稳定性的要求，需要通过多传感器融合，将空间结构、图像信息和设备位姿统一起来。

从应用角度看，目标用户主要包括机器人研发团队、机器人集成商以及巡检运维人员。他们需要的并不是一份难以直接使用的原始点云，而是能够服务后续定位、导航和场景理解的环境成果，例如三维点云地图、二维导航地图、墙体与门窗位置、障碍物分布、房间结构以及可供后续算法调用的空间模型。通过先完成高质量的室内三维扫描，可降低机器人初期建图负担，提高其在复杂室内环境中的部署效率与运行可靠性。

二、采用什么技术方案

本项目采用 LiDAR、视觉相机与 IMU 的紧耦合多传感器融合方案，构建手持式室内三维扫描系统。系统首先完成三类传感器的时间同步、相机内参标定以及雷达—相机—IMU 外参标定，使点云、图像和惯性数据统一到同一时间基准与空间坐标系下。

在定位建图过程中，IMU 提供高频角速度和加速度信息，用于对设备运动状态进行连续预测；LiDAR 直接利用原始点云与局部地图进行几何配准，获取稳定的空间结构约束；视觉相机则利用连续图像之间的灰度一致性建立光度约束，为弱几何特征区域补充纹理信息。系统通过误差状态迭代滤波框架，对惯性预测、点云几何误差和图像光度误差进行顺序融合，实时估计扫描设备的位姿变化，并持续更新室内三维地图。该方法不依赖传统手工特征点提取，而是直接使用原始点云和图像信息完成状态估计，因此更适合室内白墙、长走廊、纹理重复和手持抖动等场景。

为提高建图效率与一致性，系统采用体素化地图管理方式，将环境几何结构与图像纹理信息统一存储，并在扫描过程中动态维护局部地图。完成实时建图后，进一步对点云进行滤波、降采样、离群点剔除、平面分割和结构化提取，从而获得墙面、地面、天花板、门窗及主要障碍物等空间要素，最终输出彩色点云、三维环境模型、二维导航地图以及可供机器人定位与路径规划使用的基础地图数据。

技术流程

| 数据采集 | 同步标定 | 融合SLAM | 地图处理 | 成果导出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiDAR+相机+IMU | 时间戳与外参 | 位姿估计与三维建图 | 滤波、分割、结构提取 | 点云、三维地图、结构模型 |

三、最终做出什么

项目最终计划形成一套面向机器人应用的手持式室内 3D 扫描原型系统。基础成果包括原始 LiDAR 点云、图像数据、IMU 数据、扫描轨迹、彩色点云地图以及三维地图可视化界面。使用者可手持设备在室内环境中完成扫描，快速获取机器人部署所需的空间几何信息和环境模型。

进一步成果面向机器人建图与部署需求，包括二维导航地图、房间结构轮廓、墙体与门窗位置、主要障碍物分布、三维点云模型以及可供后续定位、导航或语义理解模块调用的数据文件。项目初期不追求完整商业产品，而是优先完成“多传感器采集—融合 SLAM 建图—彩色点云生成—结构化环境提取—机器人地图输出”的核心闭环。

从应用价值看，该系统可以将机器人建图环节从“依赖机器人现场试运行”前移为“先进行高质量环境扫描，再导入机器人系统”，从而减少机器人初期建图时间，提升地图完整性和部署效率。对于服务机器人、巡检机器人和实验室移动平台而言，该系统可作为部署前的环境采集工具；对后续拓展而言，还可连接数字孪生、语义地图、三维重建和多机器人共享地图等方向。

项目总周期共30天，各阶段安排如下：

| 阶段 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 硬件结构设计 | 完成手持设备机械结构选型、传感器布局与外壳设计，保障设备便携性与传感器安装精度 | 3天 |
| 传感器标定 | 完成传感器时间同步、相机内参标定及雷达-相机外参标定，实现多源数据时空对齐 | 2天 |
| 传感器融合 系统测试 | 开发紧耦合融合SLAM算法，完成惯性预测、几何约束与光度约束的顺序融合，开展典型场景联调与鲁棒性测试 | 15天 |
| 数据处理与成果输出 | 完成点云滤波、降采样、平面分割、结构化提取，实现彩色点云、二维导航地图及机器人数据导出 | 10天 |

四、确定 PRD

本项目 PRD 以“先实现可验证原型，再逐步产品化”为原则，优先保证核心功能闭环，而不是一次性追求复杂商业功能。MVP 版本重点验证多传感器同步采集、室内融合建图、三维点云显示、二维导航地图生成和机器人地图数据导出。

4.1 产品定位

产品定位为面向机器人建图与部署场景的手持式室内空间数字化工具。它不是单纯的三维展示软件，也不是安装在机器人本体上的导航传感器，而是用于在机器人部署前快速获取室内环境模型、生成可复用地图数据的轻量化扫描设备。

4.2 目标用户与使用场景

| 用户类型 | 主要场景 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 机器人研发团队 | 服务机器人、移动机器人部署前建图 | 快速获得可复用环境地图 |
| 机器人集成商 | 项目交付前环境建模 | 缩短机器人部署与调试时间 |
| 巡检运维团队 | 办公楼、机房、仓储等室内巡检 | 获得结构完整、可用于导航的地图数据 |

4.3 MVP核心功能

| 功能模块 | 功能说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 多传感器采集 | 同步采集 LiDAR 点云、相机图像和 IMU 数据 | P0 |
| 融合SLAM建图 | 生成连续轨迹、三维点云地图与彩色模型 | P0 |
| 地图可视化 | 支持点云浏览、旋转、缩放与局部查看 | P0 |
| 机器人地图导出 | 导出 PCD/PLY、二维导航地图及基础地图数据 | P1 |

4.4 非功能需求与验收指标

非功能需求包括便携性、易用性、稳定性和数据可复用性。设备应支持单人手持操作，扫描流程尽量减少复杂配置；软件界面应突出“开始扫描、查看地图、结构提取、导出数据”四个主要动作；系统应能在普通住宅、办公室或走廊等典型室内环境中完成连续扫描，并输出可被机器人定位、导航和后续算法复用的数据。

| 验收指标 | 目标描述 |
| --- | --- |
| 建图能力 | 完成一个典型房间、走廊或小型办公室的连续扫描与彩色点云生成 |
| 地图输出 | 可生成二维导航地图或结构化房间轮廓 |
| 数据导出 | 至少支持点云文件和基础地图数据导出 |