手持式室内3D扫描仪
装修测量与空间规划方案报告

| 学生姓名 | 黄志雁、罗瑾仪、郑蒋 |
| --- | --- |
| 专业班级 | 23电子实验 |
| 指导教师 | 王慧元 |
| 日期 | 2026/5/26 |
| 报告性质 | 开题报告 |
| 技术路线 | LiDAR + 视觉相机 + IMU 多传感器融合 |

一、解决什么问题

装修设计、旧房改造、商铺装修和办公室空间调整前，通常需要完成量房、拍照、草图记录、门窗标注、梁柱与管线记录等工作。传统方式依赖卷尺、激光测距仪和人工草图，虽然工具简单，但在复杂户型、老旧房屋、异形空间和工装场景中容易出现漏测、错测、记录混乱等问题，导致设计师反复回现场核对尺寸，施工阶段也可能因为前期数据不准产生返工。

本项目要解决的核心问题不是简单“拍一张室内照片”，而是解决室内空间数据难以快速数字化的问题。普通照片只能表达外观，二维草图只能表达平面尺寸，单一传感器又容易存在信息缺失。例如 LiDAR 擅长测量几何距离，但缺少纹理和语义；相机能看到门窗、插座、材质和家具细节，但缺少稳定尺度；IMU 能感知设备运动，却不能单独建图。因此，项目需要通过多传感器融合，把尺寸、结构、纹理和位姿信息统一起来。

从用户角度看，目标用户主要是装修公司、室内设计工作室、中小工装团队和空间规划人员。他们真正需要的不是一份难以处理的原始点云，而是能支撑设计、报价和施工交底的数据成果，例如房间轮廓、墙体长度、层高、门窗位置、面积统计、可视化空间模型以及可导入设计软件的基础文件。

二、采用什么技术方案

本项目采用 LiDAR、视觉相机与 IMU 的紧耦合多传感器融合方案，构建手持式室内三维扫描系统。系统首先完成三类传感器的时间同步、相机内参标定以及雷达—相机—IMU 外参标定，使点云、图像和惯性数据统一到同一时间基准与空间坐标系下。

在定位建图过程中，IMU 提供高频角速度和加速度信息，用于对设备运动状态进行连续预测；LiDAR 直接利用原始点云与局部地图进行几何配准，获取稳定的空间结构约束；视觉相机则利用连续图像之间的灰度一致性建立光度约束，为弱几何特征区域补充纹理信息。系统通过误差状态迭代滤波框架，对惯性预测、点云几何误差和图像光度误差进行顺序融合，实时估计扫描设备的位姿变化，并持续更新室内三维地图。该思路本质上对应了目前较先进的激光—惯性—视觉直接融合方法：不依赖传统手工特征点提取，而是直接使用原始点云和图像信息完成状态估计，因此更适合室内白墙、长走廊、纹理重复和手持抖动等场景。

为提高建图效率与一致性，系统采用体素化地图管理方式，将环境几何结构与图像纹理信息统一存储，并在扫描过程中动态维护局部地图。完成实时建图后，进一步对点云进行滤波、降采样、离群点剔除、平面分割和结构化提取，从而获得墙面、地面、天花板、门窗等关键空间要素，最终输出彩色点云、房间轮廓、二维平面图以及可用于后续设计的 CAD/DXF 数据。

技术流程

| 数据采集 | 同步标定 | 融合SLAM | 点云/图像处理 | 成果导出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiDAR+相机+IMU | 时间戳与外参 | 轨迹与地图 | 滤波、配准、识别 | 点云、平面图、CAD |

三、最终做出什么

项目最终计划形成一套手持式室内3D扫描原型系统。基础成果包括：原始 LiDAR 点云、图像数据、IMU 数据、扫描轨迹、彩色点云地图和可视化测量界面。用户手持设备在房间内缓慢行走，即可获得空间三维数据，并在软件中查看房间结构、墙体位置和局部细节。

进一步成果面向装修测量与空间规划，包括二维平面图、墙体线、门窗位置标注、面积统计、层高测量、关键装修对象标注以及基础 CAD/BIM 数据导出。项目初期不追求完整商业产品，而是优先完成“多传感器采集—融合 SLAM 建图—彩色点云生成—墙体轮廓提取—平面图输出”的核心闭环。

从产品价值看，该系统可以提升量房效率、减少漏测错测、提高空间数据完整性，并把现场采集结果从“只能看”推进到“能测量、能标注、能导出、能服务设计”。对装修公司和设计团队而言，它可以作为前期量房工具；对后续拓展而言，还可以连接 VR 看房、数字孪生、机器人导航建图和智能家居空间规划等方向，技术路线是相通的。

四、确定 PRD

本项目 PRD 以“先实现可验证原型，再逐步产品化”为原则，优先保证核心功能闭环，而不是一次性追求复杂商业功能。MVP 版本重点验证多传感器同步采集、室内融合建图、彩色点云显示、基础测量和平面图输出。

4.1 产品定位

产品定位为面向装修测量人员和室内设计师的手持式室内空间数字化工具。它不是单纯的三维展示软件，也不是工程级高价测绘设备，而是面向中小装修团队的轻量化扫描与数据输出工具。

4.2 目标用户与使用场景

| 用户类型 | 主要场景 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 装修公司量房人员 | 新房、旧房、商铺量房 | 快速获取尺寸和户型结构 |
| 室内设计师 | 方案设计前期 | 获得可测量空间模型和平面图 |
| 工装/改造团队 | 办公室、店铺、酒店改造 | 减少现场复核和施工返工 |

4.3 MVP核心功能

| 功能模块 | 功能说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 多传感器采集 | 同步采集 LiDAR 点云、相机图像和 IMU 数据 | P0 |
| 融合SLAM建图 | 生成室内轨迹和彩色点云地图 | P0 |
| 点云可视化 | 支持彩色点云浏览、旋转、缩放 | P0 |
| 成果导出 | 导出 PCD/PLY、平面图图片、基础 DXF/CAD 数据 | P1 |

4.4 非功能需求与验收指标

非功能需求包括便携性、易用性、稳定性和数据可复用性。设备应支持单人手持操作，扫描流程尽量减少复杂配置；软件界面应突出“开始扫描、查看模型、测量尺寸、导出结果”四个主要动作；系统应能在普通住宅或办公室场景中完成连续扫描，并输出可被设计流程复用的数据。

| 验收指标 | 目标描述 |
| --- | --- |
| 建图能力 | 完成一个典型房间或小型办公室的连续扫描与彩色点云生成 |
| 结构输出 | 可生成房间轮廓或简化二维平面图 |
| 数据导出 | 至少支持点云文件和平面图结果导出 |